Restaurátorská zpráva

Restaurování opony – Bílá Hlína
Předmět restaurování není evidovaný v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České Republiky. 

Zprávu vypracovala: 

Dana Barvová 

Na Kotli 1174/33 

Hradec Králové 

IČO 16794737

V Hradci Králové , 26.1.2018
OBSAH: 

I. Popis památky. 

II. Základní restaurátorský průzkum. 

III.Restaurátorský postup 

IV. Doporučení k uchování a k  instalaci opony

V. Fotodokumentace postupu restaurování

I.Popis památky

Opona: Bílá Hlína, uloženo na OÚ

Autor: František Pešán

Rozměr: 420 x 260 cm

Vročení: 1939

Motiv: Česká historie

Internet :
DbČAD : Opona Bílá Hlína


http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=opona&id=961





II.Základní restaurátorský průzkum 

Opona je malovaná klíženými pigmenty přímo na plátně. Plátno je slabé, řídké s degradovanými vlákny a lomy,  které nelze vyrovnat.  Plátno je sešívané bez začištění švů, bylo instalované mezi dvě latě.  Malba je léty  místy odřená. V horní části opony je větší trhlina. Po podrobném průzkumu jsou zjištěny drobné trhliny v malbě. Okraje opony nejsou začištěné a třepí se. Plátno je lehce zvlněné.

Po dobu existence opony nedošlo k oživení a ochraně malby. V důsledku toho je původní barevná vrstva místy zpráškovatělá, místy opadaná, poškrábaná a odhaluje podkladové plátno. Opona nebyla dostatečně chráněna proti nečistotám a vlhkosti. Nese stopy zatékání a nečistot, které oslabují jasnost původní barevnosti. 

Místy se objevují stříškovité krakely, důsledek tvarové nestálosti plátna a nezvratného poškození jeho vláken.

III. Restaurátorský postup 

Opona byla čištěna mechanicky pomocí štětců a knihovnického vysavače.

Pozor - barvy použité na oponě nejsou voděodolné. 

Restaurování - rubová strana 

Mechanické odstranění nečistot pomocí knihovnického vysavače Vorkwerk

Celoplošná konsolidace 8-10 % roztokem kopolymeru

Vyrovnání deformací plátna v rámci možností žehlením
Zajištění trhlin malířským plátnem.
Fixováno Beva gelem. 

Lemování zpeňujícími pásy ,tzv. striplining. Vrchní pás je zpevněný pro opětovné upevnění opony na lať. Boční pásy formují tvar okrajů. Dolní pás je ukončený tunýlkem pro vložení vypínací tyčky nebo k upevnění mezi latě.
Restaurování - lícová strana 

Chemické čištění nečistot org. rozpouštědlem. 

Barevné retuše. Detailní retuš - akvarelové barvy. Plošné retuše - temperové barvy. Retuše jsou napodobivé, tak aby nedošlo k plošné přemalbě opony a zůstala na ní patina stáří.
Ochranná finální vrstva je provedena voskopryskyřičnou směsí pro zvýraznění malby bez nežádoucích změn v barevném tonu 

Veškeré zásahy provedené na oponě jsou reverzibilní.

IV. Doporučení

Oponu je nutné uchovávat v suchém a čistém prostředí chráněnou před slunečním zářením.  Doporučená teplota ve výstavním prostoru je v rozmezí 18 – 22 °C Pozor na extrémně vysoké teploty a vysokou vlhkost, které mohou narušit povrchovou úpravu malby voskopryskyřičnou směsí – lepení povrchu respektive jeho zakalení). Doporučená vlhkost 45 – 55 % RV. 

V. Fotodokumentace 

